УТВЕРЖДАЮ:

Главный  врач МУЗ «ДГБ»

г. Великие Луки

__________________ Т.А. Менькова

Документация на проведение

открытого аукциона

на право заключения контрактов

на поставку медицинского оборудования для

МУЗ «Детская городская больница»

г. Великие Луки

2008 год

Регистрационный номер 108.

Опубликовано 8.07.2008.

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Детская городская больница» г. Великие Луки

извещает о проведении открытого аукциона

на право заключения муниципальных контрактов

на поставку медицинского оборудования

1. Форма торгов: открытый аукцион.

2. Наименование организации: Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская  больница» г. Великие Луки

Место нахождения, почтовый адрес: 182100,  Псковская  область, г.  Великие  Луки,  ул.  С.Ковалевской, д.18/16;

Адрес электронной почты:  dgb_luki@mart.ru

Номер контактного телефона Заказчика:   8-81153-7-29-17 (экономический отдел)

3. Предметом  муниципального контракта является: поставка медицинского оборудования для МУЗ «ДГБ» г. Великие Луки согласно Перечню наименований и характеристик, представленного ниже:

Лот № 1 – «Аппарат ИВЛ для выхаживания недоношенных детей»

Начальная (максимальная) цена лота:  919 700,00 (Девятьсот девятнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек (с НДС).

| Наименование параметра/инструмента | Технические требования к параметру/функции предъявляемые заказчиком |
| --- | --- |
| 1. Общая характеристика |  |
| Аппарат предназначен для проведения ИВЛ у новорожденных. Позволяет использовать все известные на данный момент режимы вентиляции. | Соответствие |
| 2. Технические характеристики: |  |
| Категории пациентов | Новорожденные от 500 гр. |
| Выбор начальных параметров вентиляции | Последние использовавшиеся или стандартные, предустановленные на заводе для выбранной категории пациентов |
| Самотестирование | Наличие |
| Использование проксимального датчика потока EZ-Flow™ | Наличие |
| Полная русификация аппарата, включая настройки, тревоги, надписи на панели и др. | Наличие |
| Кислород | 21-100% |
| Режимы вентиляции: |  |
| Принудительная объемная ИВЛ (V-CMV) | Наличие |
| Синхронизированная перемежающаяся объемная ИВЛ (V-SIMV) | Наличие |
| Синхронизированная принудительная ИВЛ с гарантированным дыхательным объемом, управляемая по давлению (PRVC – CMV), режим ИВЛ с гарантированным дыхательным объемом (VTV) | Наличие |
| Синхронизированная перемежающаяся объемная ИВЛ с гарантированным дыхательным объемом, контролируемая по давлению (PRVC –SIMV), режим ИВЛ с гарантированным дыхательным объемом (VTV) | Наличие |
| Принудительная ИВЛ с контролем давления на вдохе (P-CMV) | Наличие |
| Синхронизированная перемежающаяся ИВЛ с контролем давления на вдохе (P-SIMV) | Наличие |
| Поддержка спонтанного дыхания (SPONT) | Наличие |
| Поддержка давлением (P под) |  |
| Спонтанное дыхание с гарантированным дыхательным объемом (VS), режим ИВЛ с гарантированным дыхательным объемом (VTV) | Наличие |
| Двухфазное положительное давление (SPAP) c P support для P ниж. и P верх. | Наличие |
| Automode (Авторежим) | Наличие |
| Режим АПНОЭ | Наличие |
| Выбор режима, включаемого при апноэ | V-CMV, V-SIMV, P-CMV, P-SIMV |
| Режим NIV (неинвазивной ИВЛ) | Наличие |
| NCPAP для новорожденных | Наличие |
| Режим Sigh (Вздох) | Наличие |
| Stand by (Режим ожидания) | Наличие |
| Manual vent. (Ручная вентиляция) | Наличие |
| Выбор типа подключённого увлажнителя | Наличие |
| Возможность выбора между последними установленными и стандартными настройками вентиляции | Наличие |
| Возможность выбора между европейскими стандартами вентиляции и стандартами США | Наличие |
| 3. Параметры вентиляции |  |
| Частота дыхания | 1 – 150 в мин |
| I:E (Вдох:выдох) | 1:9 – 4:1 |
| Время вдоха | 0,1 – 5 сек |
| Дыхательный объем | 5 – 350 мл |
| Пиковый поток | 1 – 180 л/мин |
| Форма потока | Нисходящая, нисходящая с 50%, прямоугольная |
| Характер нарастания давления | Быстрое, медленное, среднее |
| Контроль давления | 0 – 80 см Н2О |
| Поддержка давлением (PS) | 0 – 80 см Н2О |
| РЕЕР/CPAP | 0 – 50 см Н2О |
| Время апноэ | 3 – 60 сек |
| Автоматическая адаптация потока к потребностям пациента | Наличие |
| Экстренная подача кислорода | 100% О2 |
| Предохранительный клапан | 120 см Н2О |
| Триггеры |  |
| По потоку | Наличие |
| чувствительность | 0,1- 25 л/мин |
| По давлению | Наличие |
| чувствительность | 0,5 – 20 см Н2О |
| Экспираторный триггер | Регулируемый, 10-80 % от пикового потока |
| Параметры вентиляции в режиме SPAP |  |
| Продолжительность PEEP: |  |
| нижнего уровня (T ниж.) | 0,2 – 59,8 сек |
| верхнего уровня (T верх.) | 0,1 – (60 – Тниж) сек |
| Уровень PEEP: |  |
| Нижний (P ниж.) | 0 – 50 см Н2О |
| Верхний (P верх.) | От Рниж до 50 см Н2О |
| Уровень поддержки давлением: |  |
| На нижнем уровне PEEP ( P под.ниж.) | 0 – (80 – Рниж) см Н2О |
| На верхнем уровне PEPP (P под.верх) | 0 – (80 – Рверх) см Н2О |
| Режим Sigh (Вздох) |  |
| Настраиваемые вздохи Smart Sigh™ | Наличие |
| Включение-отключение вздохов | Наличие |
| Объем или давление вздоха | 0 – 50% выше установленного значения (давления или объема) |
| Множественность вздохов | 1-5 вздохов подряд |
| Установка периодичности вздохов (числа нормальных дыханий между вздохами) | Наличие |
| 4. Респираторная механика: |  |
| Инспираторная пауза | 0 – 70% |
| Экспираторная пауза | Наличие |
| Сопротивление инспираторное | Наличие |
| Комплайнс статический | Наличие |
| Auto-PEEP (авто ПДКВ) | Наличие |
| Критерий переключения на выдох (Экспираторный триггер) | Регулируемый, 10 – 80% от пикового потока |
| Приведение параметров к системе BTPS (пересчет с учетом температуры тела и атмосферного давления) | Наличие |
| Сохранение в памяти последних использовавшихся параметров вентиляции для их последующего использования | Наличие |
| 5. Мониторинг параметров вентиляции: |  |
| Частота дыхания | 0 – 150 в мин |
| Время вдоха | 0,01 – 9 сек |
| Tвд/Тобщ – отношение времени вдоха к времени дыхательного цикла | Наличие |
| H:L – отношение продолжительности фазы высокого PEEP к продолжительности фазы низкого PEEP | Наличие |
| Дыхательный объем экспираторный | 0 – 2000 мл |
| Минутный дыхательный объем экспираторный | 0 – 20 л/мин |
| Пиковое давление | 0 – 120 см Н2О |
| Среднее давление | 0 – 120 см Н2О |
| Давление плато (инспираторной задержки) | 0 – 120 см Н2О |
| РЕЕР | 0 – 120 см Н2О |
| Утечка (%) | 0 – 100% |
| RSBI – индекс быстрого поверхностного дыхания (ЧД/ДО) (индекс Тобина) | Наличие |
| Кислород | 15-100% |
| 6. Графические возможности: |  |
| Дисплей | ЖК цветной дисплей , размером не менее 12 дюймов. |
| Отображаемые кривые: |  |
| «Давление – время» | Наличие |
| «Поток – время» | Наличие |
| «Объем – время» | Наличие |
| «Давление - объем» | Наличие |
| «Поток - объем» | Наличие |
| Отображение различными цветами фазы вдоха и выдоха на дыхательных кривых | Наличие |
| Отображение различными цветами фазы вдоха при спонтанном дыхании и аппаратном цикле | Наличие |
| 7. Тревоги: |  |
| Многоуровневые тревоги | 3 уровня |
| Звуковой сигнал тревоги | наличие |
| Вывод сообщения о тревоге на дисплей | наличие |
| Отключение текущего звукового сигнала тревоги | на 120 сек |
| Отключение звуковых сигналов тревоги ( текущего и вновь появляющихся) | на 2 мин |
| Журнал тревог | Сохранение не менее 130 сообщений о тревогах с указанием даты и времени |
| Режим автоматической установки границ тревог (Automode) | Наличие |
| Тревоги по частоте дыхания: |  |
| Высокая | 2 – 200 уд в мин |
| Низкая | 1 – 199 уд в мин |
| Тревоги по пиковому давлению: |  |
| Высокое | 1 - 80 см Н2О |
| Низкое | 0 – 79 см Н2О |
| Тревоги для ДО: |  |
| Высокий | 0,1 – 50 л в мин |
| Низкий | 0 – 49,9 л в мин |
| Тревоги для среднего давления в дыхательных путях: |  |
| Высокое | 1 - 80 см Н2О |
| Низкое | 0 – 79 см Н2О |
| Тревоги ДО выдоха: |  |
| Высокий | 10 – 2500 мл |
| Низкий | 0 – 2490 мл |
| Тревоги по FiO2 |  |
| Высокое | 22 -101% |
| Низкое | 21 – 99% |
| Тревоги по степени утечки | (1-ДО выд/ДО вд.) % |
| Апноэ | 10 – 60 сек |
| 8. Прочие характеристики |  |
| Mini Web (просмотр данных с аппарата ИВЛ на персональном компьютере через Интернет) | Возможность |
| Встроенная батарея | Наличие |
| Внутренний аварийный компрессор | Обеспечивает максимальный поток 20 л/мин |
| Время работы от батареи аппарата с использованием внутреннего компрессора | Не менее 2 часов |
| Твёрдотельный пневматический модуль (клапаны, преобразователи потока и давления, PC-платы размещены непосредственно в резервуаре смешения газов) | Наличие |
| Размеры (В x Д x Ш) | Не более 40 х 40 х 53 см |
| Масса аппарата ИВЛ без стойки | Не более 24 кг |
| Масса аппарата ИВЛ со стойкой | Не более 36 кг |
| 9. Комплектность поставки: |  |
| Аппарат искусственной вентиляции легких для детей и новорожденных со встроенным внутренним компрессором со стандартными принадлежностями: | 1 шт. |
| Датчик потока многоразового использования для новорожденных | 1 шт. |
| Шланг датчика потока многоразовый (10 в наборе) | 1 шт. |
| Контур пациента многоразовый (для детей и новорожденных)15 мм | 1 шт. |
| Многоразовый клапан выдоха | 1 шт. |
| Держатель дыхательного контура | 1 шт. |
| Зажим для держателя дыхательного контура | 1 шт. |
| Тестовое легкое (для новорожденных) | 1 шт. |
| Шланги для воздуха и кислорода | 1 компл. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Тележка для аппарата ИВЛ | 1 шт. |
| Комплект увлажнителя F&P MR850 с принадлежностями | 1 компл. |
| 10. Дополнительные условия |  |
| Регистрация в Минздраве РФ | обязательно |
| Сертификат ГОССТАНДАРТа РФ | обязательно |
| Описание и инструкция по использованию | на русском языке |
| Гарантийное обслуживание на аппарат ИВЛ | 3 года |
| Гарантийное обслуживание на компрессор | 1 год |
| Сервисная служба у компании-поставщика | Наличие |
| Количество | 1 |

Место поставки:  стационар МУЗ «ДГБ» (реанимация) ул. С. Ковалевской, д. 18/16

Срок поставки: в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания контракта

Порядок расчетов: в течение 15 календарных дней с момента подписания товарно-транспортной накладной и акта приемки оборудования, авансовый платеж не предусматривается.

Лот № 2 – «Прикроватный монитор пациента»

Начальная (максимальная) цена лота:  180 300,00 (Сто восемьдесят тысяч триста) рублей 00 копеек (с НДС).

| Наименование параметра/инструмента | Технические требования заказчика |
| --- | --- |
| 1. Цветной ЖК дисплей: |  |
| Размер экрана | диагональ не менее 8,4 дюйма |
| Тип | цветной, жидкокристаллический TFT, сенсорный дисплей |
| Режим отображения кривой | безинерционный подвижный или безинерционный фиксированный |
| Режим увеличенного отображения данных | стандартная комплектация |
| Одновременное отображение на экране | 5 линий (отображение 2 отведений) (12 цветов), замораживание кривых - обязательно |
| Отображение на экране кривых: | ЭКГ, дыхание, IBP, SpO2, кривая пульса и CO2 |
| Отображаемые числовые данные: | ЧСС, частота VPC, уровень ST, частота дыхания, IBP (систолическое, диастолическое, среднее), NIBP (систолическое, диастолическое, среднее), SpO2, частота пульса, температура и ETCO2 |
| Отображение оксикардиореспирограммы | стандартная комплектация |
| Скорость развертки | 25 мм/с, 50 мм/с (малая скорость дыхания и CO2 1,56 мм/с) |
| Метки синхронизации | синхрометки ЧСС, частота пульса, дыхания |
| 2. Программное обеспечение | русскоязычное |
| 3. Запоминание: |  |
| Графическое отображение | 1, 2, 4, 8 или 24 ч. трендов каждого параметра |
| Численные значения и кривые | 16 эпизодов памяти и вызываемых файлов |
| Запоминание личных данных пациента | наличие |
| 4. Наличие мультипараметрических коннекторов | не менее одного |
| 5. Наличие настраиваемых функциональных кнопок | не менее 3 |
| 6. Защита от дефибрилляции | от 400J |
| 7. Звук |  |
| Типы звуков: | тревога, синхронизация, нажатие кнопок |
| 8. Тревога: |  |
| Элементы тревоги: | Выход за верхний и нижний пределы сигнализации |
|  | апноэ |
|  | аритмия |
|  | отсоединение разъема |
|  | шумы |
|  | отключение электрода |
|  | тревога определения кривой пульса |
|  | отсоединение датчиков |
|  | тревога контроля манжеты/шланга |
|  | тревога контроля сенсора |
|  | разряд батареи |
|  | состояние окружающей среды |
| Индикация тревоги: | Индикатор сигнала тревоги, подсвеченное сообщение, звук сигнала тревоги |
| Уровни важности тревог | Критический, Предупредительный, Рекомендательный |
| 9. Возможность работы монитора в сети | Как в проводной, так и в беспроводной без приобретения дополнительного программного обеспечения |
| 10. Возможно подключение анализатора летучих анестетиков | pCO2, N2O, O2, галотан, энфлюран, севофлюран, десфлюран |
| 11. Возможно подключение BIS-модуля | наличие возможности |
| 12. ЭКГ |  |
| Допустимое отклонение потенциала электрода | ± 500мВ |
| Метод вычисления частоты сердечных сокращений: | Метод скользящих средних/Метод мгновенного измерения от сокращения до сокращения (на выбор) |
| Пределы вычисления частоты сердечных сокращений: | от 0,12 до 300 сокращений в минуту (±2 удара) |
| Цикл обновления отображения ЧСС | каждые 3 с или при генерировании тревоги |
| Анализ аритмии: |  |
| метод анализа | метод сравнения по образцу |
| число каналов | не менее одного |
| подсчет частоты VPC | 0-99 VPC/мин |
| Сообщения аритмии: | асистолия |
|  | желудочковая тахикардия |
|  | фибрилляция желудочков |
|  | последовательные экстрасистолы |
|  | парные экстрасистолы |
|  | ранняя экстрасистола |
|  | бигеминия |
|  | частые экстрасистолы |
|  | тахикардия |
|  | брадикардия |
| Воспроизведение аритмии: |  |
| Число файлов воспроизведения | 16 |
| Время записи на файл | не менее 8с |
| Отведения: |  |
| 3-электродный кабель: | I,II,III |
| 6-электродный кабель: | I, II, III, aVR, aVL, aVF, V4, V5 |
| Параметры тревоги: |  |
| Причины сигнализации: | асистолия, тахикардия, брадикардия |
| Анализ ST по 1 каналу | стандартная комплектация |
| Установка границ тревоги по сегменту ST(+/ - 2,0 mV) | стандартная комплектация |
| Интерпретация ЭКГ на 12 отведений: | Предусмотрена при мониторинге по 12 отведениям |
| 13. Дыхание |  |
| Метод измерения | импедансный, термисторный |
| Цикл отображения частоты дыхания | каждые 3 с или при подаче тревоги |
| Диапазон расчета частоты дыхания | 0-150 дых./мин., апноэ-5-40 с; разрешение 2 дых/мин |
| частота отклика | 0.1 – 3.2 Гц ±1 Гц (-3 dB) |
| 14. SPO2 |  |
| Диапазон измерения | 50-100% |
| Диапазон измерения пульса | 0.30 – 300 уд/мин |
| Цикл обновления отображения частоты пульса | каждые 3 с или при подаче тревоги |
| Чувствительность кривой | х1/8, x1/4, x1/2, x1, x2, x4, x8 |
| 15. Неинвазивное измерение кровяного давления (NIBP) |  |
| Метод измерения | осциллометрический |
| Диапазон показа давления манжеты | 0-300 мм. рт. ст. |
| Время нагнетания воздуха в манжету | не более 7с |
| время нагнетания воздуха в манжету для новорожденных | не более 5с |
| Ограничитель максимальной величины давления накачки манжеты |  |
| Для взрослых | 300-350 мм рт.ст. |
| Для новорожденных | 150-165 мм рт.ст. |
| Ограничитель времени надувания манжеты: |  |
| Для взрослых | 180 сек |
| Для новорожденных | 90 сек |
| Режим измерения: | Ручной |
|  | STAT |
|  | Периодический: Интервалы 2, 2,5, 5, 10, 15, 30 мин, 1, 2, 4, 8 час с PWTT |
| Технология PWWT (транзитное время кривой импульса), необходимая для мониторинга скачкообразных критических изменений кровяного давления, которые могут не обнаружиться с помощью обычного периодического измерения НИКД | стандартная комплектация |
| 16. Температура |  |
| Диапазон измерения | 0-45 °С |
| Цикл обновления | каждые 3 с |
| 17. Инвазивное давление крови | 2 канала |
| Диапазон измерения | -50 до 300 мм.рт.ст |
| Точность измерения | ± 1% |
| Диапазон автоматического баланса нуля | ± 200 мм. рт. ст. |
| Точность автоматического баланса нуля | ±1 мм. рт. ст. |
| Чувствительность преобразователя датчика | 50 мкВ/В/10 мм. рт. ст. |
| Диапазон расчета частоты пульса | 0,15-300 уд/мин |
| Точность расчета частоты пульса | ± 2 уд/мин |
| Дрейф нуля температуры | ± 0,1 мм. рт. ст. |
| Частота отклика | пост. ток до 20Гц ± 3Гц |
| Цикл обновления отображения | каждые 3 с или при подаче сигнала тревоги |
| Шум | в пределах ± 1 мм. рт. ст. |
| Верхний диапазон | 2-300 мм.рт.ст. с шагом 2 мм.рт.ст., OFF |
| Нижний диапазон | 0-298 мм.рт.ст. с шагом 2 мм.рт.ст., OFF |
| Синхрозвук BP | предусмотрен, систолическая величина 20-120 мм.рт.ст., изменение с шагом 20 каждые 5 мм.рт.ст. |
| 18. Вес | 4.7 кг (без принадлежностей) |
| 19. Питание |  |
| Интегрированное питание от сети: | - переменного тока 100-240 Вт, 50-60 Гц; |
|  | - с сетевым фильтром. |
| Потребляемая мощность | максимум 70 ВА |
| Встроенная батарея | 10.8-15.0 В |
| Время работы батареи | не менее 3 часов |
| 20. Комплектность поставки: |  |
| Прикроватный монитор, русифицированный. | 1 шт. |
| НАБОР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ: |  |
| Кабель силовой | 1 шт. |
| Кабель ЭКГ на 3/6 электродов3 м | 1 шт. |
| Кабель пациента на 3 отведения 0,8 м | 1 шт. |
| Одноразовые электроды (комплект 30шт.) | 1уп* 30 шт |
| Кабель пульсоксиметрии 2,5 м | 1 шт. |
| Пальцевой датчик SpO2 водонепроницаемый многоразовый | 1 шт. |
| Воздушный шланг для взрослых и детей 3,5 м. | 1 шт. |
| Манжетка для взрослых стандартная, ширина 13 см., окружность руки 21-30 см. | 1 шт. |
| Манжетка для детей стандартная, ширина 10 см., окружность руки 15-23 см. | 1 шт. |
| Комплект батареи | 1 шт. |
| 21. Дополнительные условия |  |
| Регистрация в Минздраве | обязательно |
| Сертификат ГОССТАНДАРТа РФ | обязательно |
| Описание и инструкция по использованию | на русском языке |
| Гарантийное обслуживание | 12 месяцев |
| Количество | 1 |

Место поставки: стационар МУЗ «ДГБ» (реанимация) ул. С. Ковалевской, д. 18/16

Срок поставки: в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания контракта

Порядок расчетов: в течение 15 календарных дней с момента подписания товарно-транспортной накладной и акта приемки оборудования, авансовый платеж не предусматривается.

4. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе:

Срок предоставления:

Дата начала: 09.07.2008 года

Дата окончания и начало рассмотрения заявок: 10 часов 00 минут 29.07.2008 года

Место предоставления: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. С.Ковалевской, д. 18/16, МУЗ «Детская городская больница» г. Великие Луки (кабинет экономистов)

Порядок: Документация об аукционе может быть получена со дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона всеми заинтересованными участниками на основании заявления, поданного заказчику в письменной форме (в том числе в форме электронного документа) по адресу: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. С.Ковалевской, д. 18/16, МУЗ «Детская городская больница» г. Великие Луки (кабинет экономистов) e-mail:dgb_luki@mart.ru

Документация об аукционе выдаётся заказчиком в письменной форме или отправляется по электронной почте бесплатно.

- Документация об открытом аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте Администрации города www.velikieluki.ru  (раздел: «Муниципальный заказ»)

- Извещение о проведении открытого аукциона публикуется в газете «Великолукская правда. Новости»

5. Аукцион  состоится 05.08.2008 года в 10.00 час.

По адресу: 182100, Псковская область, г. Великие Луки, пр. Ленина, д. 24, здание Администрации города Великие Луки, каб. №1

Преимущества, предоставляемые осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов - не установлены.

Обращаем ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, скачавшие комплект аукционной документации на официальном сайте и не направившие заявление на получение аукционной документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений аукционной документации Заказчик не несёт обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к аукционной документации.

Извещение является неотъемлемой частью документации об аукционе.

Документация об аукционе– см. далее

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА.

1. Источники финансирования: средства местного бюджета.

2. Цена контракта, предлагаемая участником аукциона непосредственно при проведении аукциона, включает НДС, транспортные расходы, накладные расходы   и  другие  обязательные  платежи (окончательная фиксированная цена контракта).

3. Оплата производится по безналичному расчету в течение 15-ти календарных дней  с момента подписания акта приемки оборудования и ТТН.

4. Для формирования  цены контракта и расчетов используется валюта (рубль) РФ.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПОНИЖЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА - ШАГА АУКЦИОНА

1.1. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

1.2. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

1.3. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен в соответствии с пунктом 1.2 настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

1. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

2. Участник  аукциона  после  объявления  аукционистом  начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном частью  1.2 предыдущего раздела, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

3. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым  поднял  карточку  после  объявления  аукционистом  начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном частью  1.2 предыдущего раздела, и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена.

4. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование  победителя  аукциона  и  участника  аукциона,  сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Даты и время основных этапов проведения аукциона

1.1. Дата опубликования извещения о проведении аукциона 8 июля 2008г.

1.2. Дата и место начала подачи заявок на участие в аукционе 9 июля 2008г., г. Великие Луки, ул. С.Ковалевской, д. 18/16

1.3. Место, время и дата окончания подачи заявок и начало рассмотрения заявок  - 10 часов 00 минут, 29 июля 2008г., г. Великие Луки, ул. С. Ковалевской, д. 18/16

1.5. Место, дата и время проведения аукциона – 5 августа 2008 года в 10 часов 00 минут, г. Великие Луки, пр. Ленина, д.24, здание Администрации города, каб.1.

2. Общие положения

2.1. Аукцион является открытым.

2.2. Муниципальный заказчик – МУЗ «Детская городская больница» г. Великие Луки.

2.3. Участник размещения заказа - лицо, претендующее на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо  независимо  от  организационно-правовой  формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

2.4. Подача заявок на участие в аукционе в форме электронного документа и электронная форма участия в аукционе не предусматриваются.

3. Перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для

проведения открытого аукциона

3.1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.

3.2. Гражданский кодекс Российской Федерации.

3.3. Федеральный закон от 21.07.05 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3.4. Распоряжения  Администрации города Великие Луки от 07.04.2006 № 557-р «Об упорядочении процедуры размещения муниципального заказа».

3.5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 года №236-р утверждаемое Перечень товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона.

4. Организация и порядок проведения открытого аукциона

4.1. Извещение о проведении аукциона опубликовывается в газете «Великолукская правда. Новости.» и размещается на официальном сайте www.velikieluki.ru  не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

4.2. Для организации и проведения аукциона заказчик разрабатывает документацию об аукционе.

4.3. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной документацией об аукционе.

4.4. Заявки на участие в аукционе, поданные после даты окончания приема заявок на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

4.5. Единая комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, а также проводит аукцион и составляет протокол аукциона.

4.6. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведение аукциона.

4.7. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

4.8. Единая комиссия в случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух или более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, не рассматривает все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, и эти заявки возвращаются такому участнику.

4.9. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона, но не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.  Извещение  об  отказе  от  проведения  открытого  аукциона опубликовывается заказчиком в газете «Великолукская правда. Новости» в течение 5 рабочих дней и размещается на официальном сайте www.velikieluki.ru в течение 2 дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

4.10. При проведении аукциона заказчик ведет протокол аукциона, который в день проведения аукциона подписывается членами единой комиссии и в течение дня, следующего за днем подписания размещается на официальном сайте.

4.11. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

4.12. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона.

Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

4.13. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона протокол и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый в документации об аукционе.

4.14. Контракт по результатам проведения аукциона может быть заключен не ранее чем через десять дней после размещения на официальном сайте www.velikieluki.ru протокола аукциона.

5. Требования к участникам размещения заказа путем проведения аукциона

5.1. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, составляющих предмет аукциона.

5.2. Участник размещения заказа - юридическое лицо не должен находиться в процессе ликвидации, признан банкротом по решению арбитражного суда и в отношении его не должно быть открыто конкурсное производство. В отношении участника размещения заказа - индивидуального предпринимателя не должно быть решения арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства.

5.3. Деятельность  участника  размещения  заказа  не  должна  быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

5.4. Участник размещения заказа не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.5. Сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков.

6. Порядок предоставления документации об аукционе

6.1. Документация об аукционе выдается со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа по адресу, указанному в п.1 извещения о проведении аукциона. Документация об аукционе выдается в офисе заказчика.

6.2. Для ознакомления, документация об аукционе, размещается на официальном сайте г. Великие Луки — www.velikieluki.ru.

7. Перечень и формы документов, представляемых

участником размещения Заказа

1. Опись представленных документов.

2. Анкета участника размещения заказа (по форме, оригинал).

3. Аукционное предложение (по форме, оригинал).

4. Таблица соответствия (приложение к аукционному предложению)

5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально  заверенная  копия  такой  выписки  (для  индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

Выписки должны содержать следующие сведения:

4.1. Для юридических лиц:

- наименование юридического лица (полное и (в случае, если имеется) сокращенное  наименование,  в том числе  фирменное  наименование,  для коммерческих организаций на русском языке. В случае если в учредительных документах юридического лица его наименование указано на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке, в государственном реестре указывается также наименование юридического лица на этих языках);

- организационно-правовая форма;

- адрес (место нахождения);

- способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

- сведения об учредителях (участниках) юридического лица, а также сведения о держателях реестров акционеров акционерных обществ;

- сведения о правопреемстве - для юридических лиц, созданных в результате реорганизации иных юридических лиц, для юридических лиц, в содержащиеся в государственном реестре сведения о которых вносятся изменения в связи с реорганизацией, а также для юридических лиц, прекративших свою деятельность в результате реорганизации (наименование юридического лица, ОГРН или регистрационный номер (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002  г.),  дата  регистрации,  наименование  органа,  зарегистрировавшего юридическое лицо);

- сведения о внесении изменений (дата регистрации изменений, дата получения регистрирующим органом уведомления об изменениях, внесенных в учредительные документы);

- сведения о прекращении деятельности юридического лица (способ прекращения деятельности юридического лица, дата принятия решения о прекращении деятельности, наименование органа, принявшего решение о прекращении деятельности юридического лица);

- размер уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, паевых взносов или др.) - для коммерческих организаций;

- сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, •удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, ИНН (при наличии));

- сведения о лицензиях, полученных юридическим лицом (наименование лицензирующего  органа,  номер  лицензии,  дата  принятия  решения  о предоставлении  (переоформлении  документов,  подтверждающих  наличие лицензии, приостановлении, возобновлении, аннулировании) лицензии, срок действия лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия, лицензируемый вид деятельности);

- сведения о филиалах и представительствах юридического лица;

- идентификационный номер налогоплательщика, код причины и дата постановки на учет юридического лица в налоговом органе;

- коды  по  Общероссийскому классификатору  видов экономической деятельности;

- сведения о банковских счетах юридического лица;

4.2. Для индивидуальных предпринимателей:

- фамилия, имя, отчество;

- регистрационные данные;

- сведения, идентифицирующие физическое лицо;

- место жительства в Российской Федерации;

- сведения о документе, удостоверяющего личность;

- сведения о видах экономической деятельности;

- сведения об учете в налоговом органе;

- сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя до 01.01.2004г.;

- сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей на основании представленных документов;

- сведения о выданных свидетельствах, подтверждающих внесение данной записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

5. Документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (доверенность при необходимости).

6. Нотариально  заверенные  копии  документов,  подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  к  лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, составляющих предмет аукциона.

При необходимости, участником размещения заказа по собственной инициативе, приведенный выше список может быть дополнен документами, поясняющими отдельные положения своей заявки на участие в аукционе.

8. Разъяснение положений документации об аукционе и внесение в нее изменений

8.1. Любой участник размещения заказа вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса уполномоченный орган направляет участнику размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня со дня направления разъяснений положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение  размещается уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

8.3.  Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются уполномоченным органом, в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

9. Требования к оформлению и подаче заявки на участие в аукционе

9.1. Заявки на участие в аукционе принимаются в письменной форме, начиная со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении аукциона или размещения его на официальном сайте www.velikieluki.ru, по адресу заказчика, указанному в извещении о проведении аукциона, и должны быть получены уполномоченным органом не позднее дня и времени окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона.

9.2. Участник размещения заказа имеет право подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). Заявки на участие в аукционе после проведения аукциона не возвращаются и хранятся у уполномоченного органа в течение 3 лет.

9.3. Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.

9.4. В состав заявки на участие в аукционе входят документы и материалы, указанные в разделе 7 настоящей инструкции. Документы, для которых в документации об аукционе установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с приведенными формами. Никакие исправления не допускаются.

9.5. Каждый из документов, содержащий больше одного листа, должен быть сброшюрован и пронумерован, а также скреплен печатью организации и подписью лица, имеющего полномочия для их подписания от имени участника размещения заказа.

9.6. Все копии документов, входящих в заявку, заверяются подписью уполномоченного лица участника аукциона и печатью организации, если иное не оговорено в документации об аукционе. Опись документов скрепляется подписью и печатью участника размещения заказа.

9.7. Представленная  заявка  на участие  в  аукционе регистрируется уполномоченным органом в журнале. По требованию участника размещения заказа выдается расписка с указанием даты получения документов.

9.8. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать ее в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, которые совпадают соответственно с днем и временем окончания подачи заявок на участие в аукционе.

10. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

10.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе.

10.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе и в признании его участником аукциона. По результатам рассмотрения заявок оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается уполномоченным органом на официальном сайте.

10.3.  В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на - участие в аукционе.

10.4. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

11. Права и обязанности участника при проведении аукциона

11.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. В зал проведения аукциона от каждого участника аукциона допускаются не более двух представителей: участник аукциона или его официальный уполномоченный представитель и консультант.

11.2. В течение 30 минут до начала проведения аукциона участники аукциона и их официальные уполномоченные представители должны пройти регистрацию. При регистрации участник аукциона или его официальный уполномоченный представитель должен предоставить следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;

- доверенность на представление интересов участника аукциона, подтверждающая и определяющая полномочия официального представителя участника аукциона при проведении аукциона, заверенная печатью участника аукциона.

11.3. При регистрации участнику аукциона присваивается номер и выдается карточка-номер, которая используется участником аукциона при проведение аукциона. Участник аукциона не имеет права передавать свою карточку-номер другим участникам аукциона.

11.4. Участник аукциона, не прошедший регистрацию в соответствии с п. 11.2 данного раздела инструкции и не получивший карточку-номер в зал не допускается.

11.5. Полученную при регистрации карточку-номер участник аукциона, заявляя предложения по цене контракта, должен поднимать на высоту до уровня головы и прямо по фронту в направлении к ведущему аукциона.

11.6. Председатель единой комиссии может принять решение о приостановке  процедуры  проведения  аукциона  в  случае  возникновения необходимости  объявления  короткого  перерыва,  когда  предмет  аукцион составляют два и более лотов.

11.7. При проведение аукциона участники аукциона и их представители должны выполнять требования ведущего аукциона, соблюдать тишину и порядок проведения  аукциона.  При  необходимости  участники  аукциона  и  их представители могут покидать зал проведения аукциона только во время объявленного председателем единой комиссии перерыва.

11.8. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае, аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование  победителя  аукциона  и  участника  аукциона,  сделавшего предпоследнее

предложение о цене контракта.

Форма заявки на участие в аукционе

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

«____»_______2008 г.

Кому: Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» города Великие Луки.

Будучи  уполномоченными  представлять  и  действовать  от  имени _________________________________

____________________________________________________________________________________________

(наименование организации - участника размещения заказа),

нижеподписавшиеся настоящим подают заявку для участия в открытом аукционе по размещению заказа на по лоту №№_________________________________________________________________________

(указывается номер и наименование лота – предмета аукциона)

Заявка на участие в аукционе содержит следующие документы:

1.  Опись представленных документов.

2.  Анкета участника размещения заказа (по форме, оригинал).

3.  Аукционное предложение (по форме, оригинал).

4. Таблица соответствия (приложение к аукционному предложению)

5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально  заверенная  копия  такой  выписки  (для  индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (в случае необходимости).

Нижеподписавшиеся  удостоверяют,  что  сделанные  заявления  и предоставленные в заявке сведения являются полными и верными во всех деталях.

М.п.                   __________________    ______________________________

(подпись)                                       (Ф.И.О.)

Форма анкеты участника размещения заказа

Анкета участника размещения заказа

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фирменное наименование Участника размещения заказа (наименование) |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Юридический адрес (для юридического лица) |  |
| 4 | Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| 5 | Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) |  |
| 6 | Руководитель: должность, Ф.И.О. (для юридического лица) |  |
| 7 | Регистрационные данные: |  |
|  | - дата, место и орган регистрации |  |
|  | - учредители |  |
|  | - номер и почтовый адрес ИФНС |  |
|  | - ИНН /КПП |  |
|  | - ОГРН |  |
|  | - ОКПО |  |
| 8 | Банковские реквизиты |  |
|  | Расчетный счет |  |
|  | Наименование обслуживающего банка |  |
|  | Корреспондентский счет |  |
|  | Код БИК |  |
| 9 | Контактное лицо по поставке товаров, проведению работ (должность, Ф.И.О.), номера телефонов |  |
| 10 | Факс с указанием кода города: |  |
| 11 | Адрес электронной почты: |  |

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)____________________________________________________________

(должность, Ф.И. О., подпись)

М.П.

Форма аукционного предложения

(предоставляется отдельно по каждому лоту — предмету аукциона)

АУКЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ по лоту № _____

Изучив документацию об аукционе, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем поставить медицинское оборудование _________________________________________________________________________________________________

(указать наименование, марку предлагаемого к поставке по лоту оборудования, завод-изготовитель, страну происхождения).

на следующих условиях.

1. Мы обязуемся поставить оборудование в соответствии с требованиями документации об аукционе, учитывая технические требования, объемы и сроки поставки.

2. Предлагаемая во время проведения аукциона цена контракта (цена лота) включает НДС, транспортные расходы, накладные расходы   и  другие  обязательные  платежи  (окончательная фиксированная цена контракта)

3. Сроки поставки: в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента подписания контракта

4. Условия поставки: все работы по гарантийному (сервисному обслуживанию) проводятся за счет средств и силами Поставщика.

5. Обеспечение качества.

Поставляемое оборудование должно соответствовать ГОСТам  или ТУ, предусмотренным для данного оборудования, должно иметь Сертификат соответствия и Регистрационное удостоверение Агентства по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ.

6. Место поставки: г. Великие Луки, ул. С. Ковалевской, д.18/16 стационар МУЗ «ДГБ» (реанимация)

7. Гарантийные  обязательства: мы обязуемся, в случае, если наша заявка на участие в аукционе будет принята, поставить оборудование в указанные сроки и в соответствии с требованиями документации об аукционе и требованиями муниципального контракта.

8. Срок гарантийных обязательств на поставленное оборудование – согласно требованиям документации об аукционе.

________________________________                                                _____________________

(подпись уполномоченного представителя)                                               (должность)

М.П.

|  | Таблица соответствия (приложение к аукционному предложению по лоту №1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Марка | Фирма- произво-дитель | Страна- происхо-ждения | Наименование параметра инструмента | Технические характе-ристики предлага- емого товара | Ед. изм. | Коли-чество |
| I. | Аппарат ИВЛ для выхаживания недоношенных детей |  |  |  | Аппарат ИВЛ для выхаживания недоношенных детей |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общая характеристика |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Аппарат предназначен для проведения ИВЛ у новорожденных. Позволяет использовать все известные на данный момент режимы вентиляции. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Технические характеристики: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Категории пациентов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Выбор начальных параметров вентиляции |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Самотестирование |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Использование проксимального датчика потока EZ-Flow™ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Полная русификация аппарата, включая настройки, тревоги, надписи на панели и др. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кислород |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Режимы вентиляции: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Принудительная объемная ИВЛ (V-CMV) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Синхронизированная перемежающаяся объемная ИВЛ (V-SIMV) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Синхронизированная принудительная ИВЛ с гарантированным дыхательным объемом, управляемая по давлению (PRVC – CMV), режим ИВЛ с гарантированным дыхательным объемом (VTV) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Синхронизированная перемежающаяся объемная ИВЛ с гарантированным дыхательным объемом, контролируемая по давлению (PRVC –SIMV), режим ИВЛ с гарантированным дыхательным объемом (VTV) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Принудительная ИВЛ с контролем давления на вдохе (P-CMV) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Синхронизированная перемежающаяся ИВЛ с контролем давления на вдохе (P-SIMV) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Поддержка спонтанного дыхания (SPONT) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Поддержка давлением (P под) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Спонтанное дыхание с гарантированным дыхательным объемом (VS), режим ИВЛ с гарантированным дыхательным объемом (VTV) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Двухфазное положительное давление (SPAP) c P support для P ниж. и P верх. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Automode (Авторежим) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Режим АПНОЭ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Выбор режима, включаемого при апноэ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Режим NIV (неинвазивной ИВЛ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NCPAP для новорожденных |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Режим Sigh (Вздох) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Stand by (Режим ожидания) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Manual vent.(Ручная вентиляция) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Выбор типа подключённого увлажнителя |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность выбора между последними установленными и стандартными настройками вентиляции |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность выбора между европейскими стандартами вентиляции и стандартами США |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Параметры вентиляции |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Частота дыхания |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I:E (Вдох:выдох) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Время вдоха |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дыхательный объем |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пиковый поток |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Форма потока |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Характер нарастания давления |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контроль давления |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Поддержка давлением (PS) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РЕЕР/CPAP |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Время апноэ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Автоматическая адаптация потока к потребностям пациента |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Экстренная подача кислорода |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Предохранительный клапан |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Триггеры |  |  |  |
|  |  |  |  |  | По потоку |  |  |  |
|  |  |  |  |  | чувствительность |  |  |  |
|  |  |  |  |  | По давлению |  |  |  |
|  |  |  |  |  | чувствительность |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Экспираторный триггер |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Параметры вентиляции в режиме SPAP |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Продолжительность PEEP: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | нижнего уровня (T ниж.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | верхнего уровня (T верх.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Уровень PEEP: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Нижний (P ниж.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Верхний (P верх.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Уровень поддержки давлением: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | На нижнем уровне PEEP ( P под.ниж.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | На верхнем уровне PEPP (P под.верх) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Режим Sigh (Вздох) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Настраиваемые вздохи Smart Sigh™ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Включение-отключение вздохов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем или давление вздоха |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Множественность вздохов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Установка периодичности вздохов (числа нормальных дыханий между вздохами) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Респираторная механика: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Инспираторная пауза |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Экспираторная пауза |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сопротивление инспираторное |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплайнс статический |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Auto-PEEP (авто ПДКВ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Критерий переключения на выдох (Экспираторный триггер) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Приведение параметров к системе BTPS (пересчет с учетом температуры тела и атмосферного давления) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сохранение в памяти последних использовавшихся параметров вентиляции для их последующего использования |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мониторинг параметров вентиляции: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Частота дыхания |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Время вдоха |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tвд/Тобщ – отношение времени вдоха к времени дыхательного цикла |  |  |  |
|  |  |  |  |  | H:L – отношение продолжительности фазы высокого PEEP к продолжительности фазы низкого PEEP |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дыхательный объем экспираторный |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Минутный дыхательный объем экспираторный |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пиковое давление |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Среднее давление |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Давление плато (инспираторной задержки) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | РЕЕР |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утечка (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RSBI – индекс быстрого поверхностного дыхания (ЧД/ДО) (индекс Тобина) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кислород |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Графические возможности: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дисплей |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отображаемые кривые: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | «Давление – время» |  |  |  |
|  |  |  |  |  | «Поток – время» |  |  |  |
|  |  |  |  |  | «Объем – время» |  |  |  |
|  |  |  |  |  | «Давление - объем» |  |  |  |
|  |  |  |  |  | «Поток - объем» |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отображение различными цветами фазы вдоха и выдоха на дыхательных кривых |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отображение различными цветами фазы вдоха при спонтанном дыхании и аппаратном цикле |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тревоги: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Многоуровневые тревоги |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Звуковой сигнал тревоги |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вывод сообщения о тревоге на дисплей |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отключение текущего звукового сигнала тревоги |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отключение звуковых сигналов тревоги ( текущего и вновь появляющихся) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Журнал тревог |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Режим автоматической установки границ тревог (Automode) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тревоги по частоте дыхания: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высокая |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Низкая |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тревоги по пиковому давлению: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высокое |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Низкое |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тревоги для ДО: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высокий |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Низкий |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тревоги для среднего давления в дыхательных путях: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высокое |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Низкое |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тревоги ДО выдоха: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высокий |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Низкий |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тревоги по FiO2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Высокое |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Низкое |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тревоги по степени утечки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Апноэ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прочие характеристики |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Mini Web (просмотр данных с аппарата ИВЛ на персональном компьютере через Интернет) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Встроенная батарея |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внутренний аварийный компрессор |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Время работы от батареи аппарата с использованием внутреннего компрессора |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Твёрдотельный пневматический модуль (клапаны, преобразователи потока и давления, PC-платы размещены непосредственно в резервуаре смешения газов) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Размеры (В x Д x Ш) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса аппарата ИВЛ без стойки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Масса аппарата ИВЛ со стойкой |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектность поставки: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Аппарат искусственной вентиляции легких для детей и новорожденных со встроенным внутренним компрессором со стандартными принадлежностями: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Датчик потока многоразового использования для новорожденных |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Шланг датчика потока многоразовый (10 в наборе) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Контур пациента многоразовый (для детей и новорожденных)15 мм |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Многоразовый клапан выдоха |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Держатель дыхательного контура |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Зажим для держателя дыхательного контура |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тестовое легкое (для новорожденных) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Шланги для воздуха и кислорода |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кабель питания |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тележка для аппарата ИВЛ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплект увлажнителя F&P MR850 с принадлежностями |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные условия |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регистрация в Минздраве РФ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сертификат ГОССТАНДАРТа РФ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Описание и инструкция по использованию |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Гарантийное обслуживание на аппарат ИВЛ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Гарантийное обслуживание на компрессор |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сервисная служба у компании-поставщика |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |

Таблица соответствия (приложение к аукционному предложению по лоту №2)

| № п/п | Наименование товара | Марка | Фирма- производитель | Страна- происхождения | Наименование параметра инструмента | Технические характеристики предлагаемого товара | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. | Прикроватный монитор пациента |  |  |  | Прикроватный монитор пациента |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цветной ЖК дисплей: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Размер экрана |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Режим отображения кривой |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Режим увеличенного отображения данных |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Одновременное отображение на экране |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отображение на экране кривых: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отображаемые числовые данные: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отображение оксикардиореспирограммы |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Скорость развертки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Метки синхронизации |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Программное обеспечение |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Запоминание: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Графическое отображение |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Численные значения и кривые |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Запоминание личных данных пациента |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие мультипараметрических коннекторов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие настраиваемых функциональных кнопок |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Защита от дефибрилляции |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Звук |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Типы звуков: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тревога: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Элементы тревоги: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Индикация тревоги: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Уровни важности тревог |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность работы монитора в сети |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможно подключение анализатора летучих анестетиков |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможно подключение BIS-модуля |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЭКГ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Допустимое отклонение потенциала электрода |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Метод вычисления частоты сердечных сокращений: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пределы вычисления частоты сердечных сокращений: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цикл обновления отображения ЧСС |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Анализ аритмии: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | метод анализа |  |  |  |
|  |  |  |  |  | число каналов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подсчет частоты VPC |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сообщения аритмии: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Воспроизведение аритмии: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Число файлов воспроизведения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Время записи на файл |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Отведения: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3-электродный кабель: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6-электродный кабель: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Параметры тревоги: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Причины сигнализации: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Анализ ST по 1 каналу |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Установка границ тревоги по сегменту ST(+/ - 2,0 mV) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Интерпретация ЭКГ на 12 отведений: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дыхание |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Метод измерения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цикл отображения частоты дыхания |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон расчета частоты дыхания |  |  |  |
|  |  |  |  |  | частота отклика |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SPO2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон измерения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон измерения пульса |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цикл обновления отображения частоты пульса |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Чувствительность кривой |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Неинвазивное измерение кровяного давления (NIBP) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Метод измерения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон показа давления манжеты |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Время нагнетания воздуха в манжету |  |  |  |
|  |  |  |  |  | время нагнетания воздуха в манжету для новорожденных |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ограничитель максимальной величины давления накачки манжеты |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Для взрослых |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Для новорожденных |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ограничитель времени надувания манжеты: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Для взрослых |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Для новорожденных |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Режим измерения: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Технология PWWT (транзитное время кривой импульса), необходимая для мониторинга скачкообразных критических изменений кровяного давления, которые могут не обнаружиться с помощью обычного периодического измерения НИКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон измерения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цикл обновления |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Инвазивное давление крови |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон измерения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Точность измерения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон автоматического баланса нуля |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Точность автоматического баланса нуля |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Чувствительность преобразователя датчика |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон расчета частоты пульса |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Точность расчета частоты пульса |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дрейф нуля температуры |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Частота отклика |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цикл обновления отображения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Шум |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Верхний диапазон |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Нижний диапазон |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Синхрозвук BP |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вес |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Питание |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Интегрированное питание от сети: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Потребляемая мощность |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Встроенная батарея |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Время работы батареи |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектность поставки: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прикроватный монитор, русифицированный. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | НАБОР ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кабель силовой |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кабель ЭКГ на 3/6 электродов3 м |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кабель пациента на 3 отведения 0,8 м |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Одноразовые электроды (комплект 30шт.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кабель пульсоксиметрии 2,5 м |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пальцевой датчик SpO2 водонепроницаемый многоразовый |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Воздушный шланг для взрослых и детей 3,5 м. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Манжетка для взрослых стандартная, ширина 13 см., окружность руки 21-30 см. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Манжетка для детей стандартная, ширина 10 см., окружность руки 15-23 см. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплект батареи |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные условия |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регистрация в Минздраве |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сертификат ГОССТАНДАРТа РФ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Описание и инструкция по использованию |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Гарантийное обслуживание |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |

Проект контракта по всем лотам

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

г. Великие Луки                                                                                                       «__»___________ 2008 года

МУЗ «Детская городская больница» г. Великие Луки, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице главного врача Меньковой Татьяны Алексеевны, действующей на основании Устава и __________________, именуемое далее «Поставщик» в лице __________________________, действующего  на   основании  ______________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт по результатам открытого аукциона согласно Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом аукционе на право заключения контракта на поставку медицинского оборудования_____ от «__» ________ 2008г.

1. Предмет контракта

1.1. В  соответствии с настоящим контрактом Поставщик обязуется поставить «Заказчику»  оборудование, произвести его наладку, а «Заказчик»  оплатить поставленное оборудование, его наладку.

2. Условия поставки

2.1. «Поставщик» обязуется поставить «Заказчику» оборудование в течение 20 календарных дней с момента подписания контракта.

2.2. Приемка и оценка качества оборудования осуществляется в полном соответствии с ГОСТом  или ТУ предусмотренные для данного оборудования, которое должно иметь Сертификат соответствия и Регистрационное удостоверение Агентства по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ.

С комплектом оборудования поставляется техническая документация на поставляемую продукцию (описание, инструкция по монтажу или сборке, паспорт, руководство по эксплуатации, сертификат соответствия, гигиенический сертификат и т.п.).

2.3. Упаковка оборудования должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении.

2.4. Доставка оборудования  осуществляется транспортом Поставщика по адресу: Псковская область, г. Великие Луки, ул. Софьи Ковалевской, 18/16

3. Стоимость договора и порядок расчетов

3.1 Продукция  оплачивается «Заказчиком» в строгом соответствии с объемами и по ценам, отраженным в спецификации (приложение №1 к Контракту).

3.2. Сумма настоящего контракта _______________________________       рублей, (в том числе НДС). В стоимость оборудования входят затраты по транспортировке, сборке и установке оборудования, его наладке и обучение одного специалиста.

3.3. Оплата по настоящему контракту производится, на основании оформленных документов (ТТН, акта приемки оборудования) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после поступления бюджетных средств на расчетный счет Заказчика.

3.4. Цена продукции на период действия контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит.

4. Обязательства сторон

4.1. Поставщик обязуется:

4.1.1.Поставить продукцию в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.1.2.Известить Заказчика за 5 дней о готовности продукции к отгрузке.

4.1.3.Поставщик гарантирует соответствие поставляемой продукции техническим условиям при ее использовании и хранении и несет все расходы по замене или ремонту дефектной продукции, выявленной Заказчиком в течение гарантийного срока.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1.Оплатить продукцию в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2.2.В течение 5 дней после получения извещения Поставщика о готовности продукции к отгрузке, обеспечить условия  для получения продукции.

4.3. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно отгрузить продукцию.

5. Порядок приемки продукции

5.1. Заказчик осуществляет приемку продукции с участием Поставщика в течение 3 дней после фактического поступления продукции Заказчику.

В случае выявления несоответствия поставляемой продукции условиям настоящего контракта, Заказчик незамедлительно письменно уведомляет об этом Поставщика, составляет акт устранения недостатков и направляет его Поставщику.

5.2. Датой поставки продукции считается дата подписания Заказчиком товарно-транспортной накладной.

6. Ответственность сторон

6.1. При нарушении сроков поставки Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,01 % стоимости контракта  за каждый день просрочки.

6.2. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации

6.3.Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по контракту.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку.

9. Порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место в соответствии с п.7 настоящего Контракта либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий контракт другой Стороне не позднее, чем за 15 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего контракта.

10. Прочие условия

10.1. Настоящий контракт вступает в действие с даты  подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта.

10.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего контракта:

- Приложение 1. Спецификация на поставку продукции на  _______  листах.

Поставщик:

Адрес:

ИНН ___________      КПП _________________

Р/сч  ____________________________________

В _______________________________________

К/сч. ____________________________________

БИК _____________

ОКОНХ ___________ ОКПО _______________

ОКВЭД ___________

Тел/факс _______________________

# Покупатель: МУЗ «ЦГБ»

Адрес: 182100 Псковская область г.Великие Луки ул. Больничная д.10.

ИНН 6025001864 КПП 602501001

ОФК по г.Великие Луки и В-Лукскому р-ну

ОФК МФ РФ по Псковской области (МУЗ «ЦГБ г.Великие Луки» л/с 03054001142)

Банк РКЦ Великие Луки г.Великие Луки

Р/сч 40204810200000010004

БИК 045853000

ОКОНХ 91511, ОКПО 01941259.

Покупатель: МУЗ «ДГБ» г. Великие Луки

Адрес: 182100 Псковская область г. Великие Луки ул. С.Ковалевской, д.18/16

ИНН 6025001896 КПП 602501001

УФК  по Псковской области (МУЗ «ДГБ» г. Великие Луки л/с 03503011362)

ГРКЦ ГУ Банка России по Псковской обл. г. Псков

Р/сч 40204810800000000028

БИК 045805001

ОКОНХ 91511, ОКПО 24135443.

ОКВЭД 85.11.1

Тел/факс (81153) 7-39-16

Заказчик:					        Поставщик:

Главный врач МУЗ «ДГБ»

______________________________                      _________________________

Т.А. Менькова

М.П.						                     	М.П.