## Регистрационный номер 249

## Муниципальное учреждение «Комитет культуры Администрации города	 Великие Луки» извещает о проведении  запроса  котировок на право		 заключения муниципального контракта на монтаж автоматической пожарной сигнализации  и системы речевого оповещения на объекте МУК ЦГБ имени Семевского

1.Заказчик: Муниципальное учреждение «Комитет культуры Администрации города Великие Луки»; 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, д.9/14, тел. 3-79-80, 3-11-57, факс 31154

Электронная почта: vizitvl@ellink.ru,

2.Источники финансирования: средства городского бюджета

3.Форма котировочной заявки (приложение №1)

4. Предмет запроса котировок: монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы речевого оповещения на объекте МУК  ЦБС имени М.И.Семевского

4.1 Отделение ЦГБ пр.Октябрьский, д.116

| № п/п | Наименование работ и затрат, матерьялов, изделий и конструкций | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100м | 0,2 |
| 2. | Кабели до 35 кв. в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м,кг, до 1 | 100м кабеля | 0,1 |
| 3. | Короб по стенам и потолкам, длина м 2 | 100м | 0,58 |
| 4. | Провод в коробах, сечение мм2, до 35 | 100м | 0,8 |
| 5. | Провод ШВВП 2х0,75 | 1000м | 0,1 |
| 6. | Извещатели ПС автоматические дымовой, световой в нормальном исполнении | шт. | 12 |
| 7. | Извещатели дымовые датчики | шт. | 12 |
| 8. | Извещатель пожарный ручной | шт. | 1 |
| 9. | Приборы ППКОП «Гранит-24» | шт. | 1 |
| 10. | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт. | - |
| 11. | Блок питания | шт. | - |
| 12. | Аккумулятор 7 а/ч | шт. | 1 |
| 13. | Табло сигнальное световое студийное или коридорное | шт. | 1 |
| 14. | Световое табло «Выход» | шт. | 1 |
| 15. | Гудок тревоги или сирена маломощная | шт. | 1 |
| 16. | Извещатель звуковой | шт. | 1 |
| 17. | Оповещатель световой маяк | шт. | - |
| 18. | Коробка ответвительная на стене | шт. | 4 |
| 19. | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления | Участок цепи | 2 |
| 20. | Припайка или отпайка одножильного провода в схемах приборов и рабочих мест | 100 концов жил | 0,1 |
| 21. | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25мм при толщине стен до 51см | 100шт. | 0,06 |
| 22. | Пробивка в бетонных стенах полах толщиной 100мм отверстий площадью до 20см2 | 100отвер. | 0,01 |
| 23. | Проверка всего технологического комплекса | комплекс | 1 |

4.2 Филиал №1, ул. Ставского, д.15

| № п/п | Наименование работ и затрат, матерьялов, изделий и конструкций | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100м | 0,4 |
| 2. | Кабели до 35 кв. в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м,кг, до 1 | 100м кабеля | 0,08 |
| 3. | Короб по стенам и потолкам | 100м | 0,64 |
| 4. | Провод в коробах, сечение мм2, до 35 | 100м | 1,6 |
| 5. | Провод ШВВП 2х0,75 | 1000м | 0,1 |
| 6. | Извещатели ПС автоматические дымовой, световой в нормальном исполнении | шт. | 16 |
| 7. | Извещатели дымовые датчики | шт. | 16 |
| 8. | Извещатель пожарный ручной | шт. | 2 |
| 9. | Приборы ППКОП «Гранит3» | шт. | 2 |
| 10. | Аккумулятор 7 а/ч | шт. | 2 |
| 11. | Табло сигнальное световое студийное или коридорное | шт. | 2 |
| 12. | Световое табло «Выход» | шт. | 2 |
| 13. | Гудок тревоги или сирена моломощная | шт. | 2 |
| 14. | Извещатель звуковой | шт. | 2 |
| 15. | Коробка ответвительная на стене | шт. | 8 |
| 16. | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления | Участок цепи | 2 |
| 17. | Припайка или отпайка одножильного провода в схемах приборов и рабочих мест | 100 концов жил | 0,12 |
| 18. | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25мм при толщине стен до 51см | 100шт. | 0,08 |
| 19. | Пробивка в бетонных стенах полах толщиной 100мм отверстий площадью до 20см2 | 100отвер. | 0,02 |
| 20. | Проверка всего технологического комплекса | комплекс | 1 |

4.3 Филиал №2, ул. Ботвина, д.13

| № п/п | Наименование работ и затрат, матерьялов, изделий и конструкций | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100м | 0,8 |
| 2. | Кабели до 35 кв. в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м,кг, до 1 | 100м кабеля | 0,14 |
| 3. | Короб по стенам и потолкам, длина м 2 | 100м | 2,2 |
| 4. | Провод в коробах, сечение мм2, до 35 | 100м | 3 |
| 5. | Провод ШВВП 2х0,75 | 1000м | 0,14 |
| 6. | Извещатели ПС автоматические дымовой, световой в нормальном исполнении | шт. | 16 |
| 7. | Извещатели дымовые датчики | шт. | 16 |
| 8. | Извещатель пожарный ручной | шт. | 3 |
| 9. | Приборы ППКОП «Кварц» | шт. | 1 |
| 11. | Аккумулятор 7 а/ч | шт. | 1 |
| 12. | Табло сигнальное световое студийное или коридорное | шт. | 3 |
| 13. | Световое табло «Выход» | шт. | 3 |
| 14. | Гудок тревоги или сирена маломощное | шт. | 1 |
| 15. | Извещатель звуковой | шт. | 1 |
| 16. | Коробка ответвительная на стене | шт. | 8 |
| 17. | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления | Участок цепи | 3 |
| 18. | Припайка или отпайка одножильного провода в схемах приборов и рабочих мест | 100 концов жил | 0,14 |
| 19. | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25мм при толщине стен до 51см | 100шт. | 0,11 |
| 20. | Пробивка в бетонных стенах полах толщиной 100мм отверстий площадью до 20см2 | 100отвер. | 0,03 |
| 21. | Проверка всего технологического комплекса | комплекс | 1 |

4.4 Книго-хранилище филиала №3 ул.Гоголя, д.12

| № п/п | Наименование работ и затрат, матерьялов, изделий и конструкций | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100м | 0,4 |
| 2. | Кабели до 35 кв. в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м,кг, до 1 | 100м кабеля | 0,1 |
| 3. | Короб по стенам и потолкам, длина м 2 | 100м | 0,62 |
| 4. | Провод в коробах, сечение мм2, до 35 | 100м | 1,1 |
| 5. | Провод ШВВП 2х0,75 | 1000м | 0,01 |
| 6. | Извещатели ПС автоматические дымовой, световой в нормальном исполнении | шт. | 14 |
| 7. | Извещатели дымовые датчики | шт. | 14 |
| 8. | Извещатель пожарный ручной | шт. | 1 |
| 9. | Приборы ППКОП «Гранит-3» | шт. | 1 |
| 10. | Аккумулятор 7 а/ч | шт. | 1 |
| 11. | Табло сигнальное световое студийное или коридорное | шт. | 1 |
| 12. | Световое табло «Выход» | шт. | 1 |
| 13. | Гудок тревоги или сирена маломощная | шт. | 1 |
| 14. | Извещатель звуковой | шт. | 1 |
| 15. | Коробка ответвительная на стене | шт. | 4 |
| 16. | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления | Участок цепи | 2 |
| 17. | Припайка или отпайка одножильного провода в схемах приборов и рабочих мест | 100 концов жил | 0,11 |
| 18. | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25мм при толщине стен до 51см | 100шт. | 0,09 |
| 19. | Пробивка в бетонных стенах полах толщиной 100мм отверстий площадью до 20см2 | 100отвер. | 0,02 |
| 20. | Проверка всего технологического комплекса | комплекс | 1 |

4.5 Филиал №3 ул. Гражданская, д.24

| № п/п | Наименование работ и затрат, матерьялов, изделий и конструкций | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100м | 0,6 |
| 2. | Кабели до 35 кв. в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м,кг, до 1 | 100м кабеля | 0,1 |
| 3. | Короб по стенам и потолкам, длина м 2 | 100м | 0,84 |
| 4. | Провод в коробах, сечение мм2, до 35 | 100м | 1,9 |
| 5. | Провод ШВВП 2х0,75 | 1000м | 0,1 |
| 6. | Извещатели ПС автоматические дымовой, световой в нормальном исполнении | шт. | 16 |
| 7. | Извещатели дымовые датчики | шт. | 16 |
| 8. | Извещатель пожарный ручной | шт. | 1 |
| 9. | Приборы ППКОП «Кварц» | шт. | 1 |
| 10. | Аккумулятор 7 а/ч | шт. | 1 |
| 11. | Табло сигнальное световое студийное или коридорное | шт. | 1 |
| 12. | Световое табло «Выход» | шт. | 1 |
| 13. | Гудок тревоги или сирена моломощная | шт. | 1 |
| 14. | Извещатель звуковой | шт. | 1 |
| 15. | Коробка ответвительная на стене | шт. | 6 |
| 16. | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления | Участок цепи | 3 |
| 17. | Припайка или отпайка одножильного провода в схемах приборов и рабочих мест | 100 концов жил | 0,09 |
| 18. | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25мм при толщине стен до 51см | 100шт. | 0,08 |
| 19. | Пробивка в бетонных стенах полах толщиной 100мм отверстий площадью до 20см2 | 100отвер. | 0,03 |
| 20. | Проверка всего технологического комплекса | комплекс | 1 |

4.6Филиал №4, пр. Гагарина, д.85

| № п/п | Наименование работ и затрат, матерьялов, изделий и конструкций | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100м | 0,5 |
| 2. | Кабели до 35 кв. в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м,кг, до 1 | 100м кабеля | 0,9 |
| 3. | Короб по стенам и потолкам, длина м 2 | 100м | 1,4 |
| 4. | Провод в коробах, сечение мм2, до 35 | 100м | 1,3 |
| 5. | Провод ШВВП 2х0,75 | 1000м | 0,9 |
| 6. | Извещатели ПС автоматические дымовой, световой в нормальном исполнении | шт. | 18 |
| 7. | Извещатели дымовые датчики | шт. | 18 |
| 8. | Извещатель пожарный ручной | шт. | 2 |
| 9. | Приборы ППКОП «Кварц» | шт. | 1 |
| 10. | Аккумулятор 7 а/ч | шт. | 1 |
| 11. | Табло сигнальное световое студийное или коридорное | шт. | 2 |
| 12. | Световое табло «Выход» | шт. | 2 |
| 13. | Гудок тревоги или сирена маломощная | шт. | 1 |
| 14. | Извещатель звуковой | шт. | 1 |
| 15. | Коробка ответвительная на стене | шт. | 6 |
| 16. | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления | Участок цепи | 2 |
| 17. | Припайка или отпайка одножильного провода в схемах приборов и рабочих мест | 100 концов жил | 0,08 |
| 18. | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25мм при толщине стен до 51см | 100шт. | 0,08 |
| 19. | Пробивка в бетонных стенах полах толщиной 100мм отверстий площадью до 20см2 | 100отвер. | 0,01 |
| 20. | Проверка всего технологического комплекса | комплекс | 1 |

4.7 Библиотека им. А.П. Гайдара, пр. Ленина, д.36/31

| № п/п | Наименование работ и затрат, матерьялов, изделий и конструкций | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100м | 0,8 |
| 2. | Кабели до 35 кв. в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м,кг, до 1 | 100м кабеля | 0,11 |
| 3. | Короб по стенам и потолкам, длина м 2 | 100м | 2,8 |
| 4. | Провод в коробах, сечение мм2, до 35 | 100м | 3,7 |
| 5. | Провод ШВВП 2х0,75 | 1000м | 0,11 |
| 6. | Извещатели ПС автоматические дымовой, световой в нормальном исполнении | шт. | 56 |
| 7. | Извещатели дымовые датчики | шт. | 56 |
| 8. | Извещатель пожарный ручной | шт. | 4 |
| 9. | Приборы ППКОП «Гранит-24» | шт. | 1 |
| 10. | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт. | 1 |
| 11. | Блок питания | шт. | 1 |
| 12. | Аккумулятор 7 а/ч | шт. | 3 |
| 13. | Табло сигнальное световое студийное или коридорное | шт. | 4 |
| 14. | Световое табло «Выход» | шт. | 4 |
| 15. | Блок речевого оповещения | шт. | 1 |
| 16. | Динамик 3вт | шт. | 4 |
| 17. | Оповещатель световой маяк | шт. | 1 |
| 18. | Коробка ответвительная на стене | шт. | 10 |
| 19. | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления | Участок цепи | 14 |
| 20. | Припайка или отпайка одножильного провода в схемах приборов и рабочих мест | 100 концов жил | 0,48 |
| 21. | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25мм при толщине стен до 51см | 100шт. | 0,24 |
| 22. | Пробивка в бетонных стенах полах толщиной 100мм отверстий площадью до 20см2 | 100отвер. | 0,01 |
| 23. | Проверка всего технологического комплекса | комплекс | 1 |

4.8 Филиал №7 пр. Ленина, д.19/24

| № п/п | Наименование работ и затрат, матерьялов, изделий и конструкций | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100м | 0,3 |
| 2. | Кабели до 35 кв. в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м,кг, до 1 | 100м кабеля | 0,08 |
| 3. | Короб по стенам и потолкам | 100м | 0,22 |
| 4. | Провод в коробах, сечение мм2, до 35 | 100м | 0,9 |
| 5. | Провод ШВВП 2х0,75 | 1000м | 0,4 |
| 6. | Извещатели ПС автоматические дымовой, световой в нормальном исполнении | шт. | 8 |
| 7. | Извещатели дымовые датчики | шт. | 1 |
| 8. | Извещатель пожарный ручной | шт. | 1 |
| 9. | Приборы ППКОП «Кварц» | шт. | 1 |
| 10. | Аккумулятор 1,2 а/ч | шт. | 1 |
| 11. | Табло сигнальное световое студийное или коридорное | шт. | 1 |
| 12. | Световое табло «Выход» | шт. | 1 |
| 13. | Гудок тревоги или сирена маломощная | шт. | 1 |
| 14. | Коробка ответвительная на стене | шт. | 2 |
| 15. | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления | Участок цепи | 1 |
| 16. | Припайка или отпайка одножильного провода в схемах приборов и рабочих мест | 100 концов жил | 0,08 |
| 17. | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25мм при толщине стен до 51см | 100шт. | 0,04 |
| 18. | Пробивка в бетонных стенах полах толщиной 100мм отверстий площадью до 20см2 | 100отвер. | 0,01 |
| 19. | Проверка всего технологического комплекса | комплекс | 1 |

5. Место выполнения работ: по следующим адресам:

4.1

Отделение ЦГБ им. Семевского: пр.Октябрьский, 116

4.2

Библиотека-филиал №1: ул. Ставского, 15

4.3

Библиотека-филиал №2: ул. Ботвина, д.13

4.4

Книго-хранилище филиала №3 ул.Гоголя, д.12

4.5

Библиотека-филиал №3: ул.Гражданская, д.24

4.6

Библиотека-филиал №4: пр.Гагарина, д.85

4.7

Детская библиотека им. А.П.Гайдара, пр. Ленина, д.36/31

4.8

Библиотека-филиал №7: пр.Ленина, д.19/24

6. Сроки выполнения работ: до 31 декабря 2008года

7.В стоимость выполнения работ должны входить: НДС, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Гарантийное обслуживание 12 месяцев.

8. Максимальная цена контракта: 300000 рублей.

9. Место подачи и срок окончания подачи котировочных заявок. г._Великие Луки, ул. К.Либкнехта , д.9/14								        -                    Котировочные заявки принимаются в письменной форме, или в форме электронного документа со дня опубликования извещения по адресу, указанному в п.1 извещения не позднее 18 часов 00 минут 1 декабря 2008года.

10.Сроки и условия оплаты. Предусматривается 30% предоплата, а окончательный расчет в течение двадцати банковских дней после выполнения работ и  подписания акта выполненных работ.

11.Срок подписания муниципального контракта с победителем запроса котировок не менее чем через пять дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Председатель комитета культуры                                               В.И.Зандер

Форма анкеты участника

размещения заказа

Анкета участника размещения заказа

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование организации-поставщика, ИНН КПП |  |
| 2. | Лицензии |  |
| 3. | Организационно-правовая форма |  |
| 4. | Руководитель: Ф.И.О |  |
| 5. | Юридический адрес |  |
| 6. | Почтовый адрес |  |
| 7. | Контактное лицо по выполнению работ, номера телефонов |  |
| 8. | Телефоны организации-подрядчика с указанием кода города |  |
| 9. | Факс организации-подрядчика с указанием кода города |  |
| 10. | Адрес электронной почты организации-подрядчика |  |
| 11. | Почтовый адрес, телефон и номер налоговой инспекции, в которой поставлен на учет участник размещения заказа |  |
| 12. | Почтовый адрес, телефон Арбитражного суда, в котором, в случае необходимости, рассматриваются экономические споры |  |
| 13. | Является ли участник размещения заказа субъектом малого предпринимательства (да или нет) |  |

________________________________

(подпись, М.П.)

_______________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

Неотъемлемой частью заявки являются следующие документы:

- Опись представленных документов.

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц).

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

Комитет культуры Администрации города Великие Луки

Приложение №1

ЗАЯВКА

На участие в котировке цен на право заключения муниципального контракта на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы речевого оповещения на объекте МУК ЦГБ им.Семевского

Изучив запрос котировок на право заключения муниципального контракта на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы речевого оповещения на объекте МУК ЦГБ им. Семевского

(наименование организации-участника размещения заказа)

в лице

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о решении принять участие в запросе котировок на размещение муниципального заказа на условиях заказчика и направляет настоящую заявку.

В случае признания нашего предложения по цене, обязуемся заключить муниципальный контракт не менее чем через пять дней со дня подписания протокола по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы речевого оповещения на объекте МУК ЦГБ им. Семевского

4.1 Отделение ЦГБ пр.Октябрьский, д.116

| № п/п | Наименование работ и затрат, матерьялов, изделий и конструкций | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100м | 0,2 |
| 2. | Кабели до 35 кв. в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м,кг, до 1 | 100м кабеля | 0,1 |
| 3. | Короб по стенам и потолкам, длина м 2 | 100м | 0,58 |
| 4. | Провод в коробах, сечение мм2, до 35 | 100м | 0,8 |
| 5. | Провод ШВВП 2х0,75 | 1000м | 0,1 |
| 6. | Извещатели ПС автоматические дымовой, световой в нормальном исполнении | шт. | 12 |
| 7. | Извещатели дымовые датчики | шт. | 12 |
| 8. | Извещатель пожарный ручной | шт. | 1 |
| 9. | Приборы ППКОП «Гранит-24» | шт. | 1 |
| 10. | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт. | - |
| 11. | Блок питания | шт. | - |
| 12. | Аккумулятор 7 а/ч | шт. | 1 |
| 13. | Табло сигнальное световое студийное или коридорное | шт. | 1 |
| 14. | Световое табло «Выход» | шт. | 1 |
| 15. | Гудок тревоги или сирена маломощная | шт. | 1 |
| 16. | Извещатель звуковой | шт. | 1 |
| 17. | Оповещатель световой маяк | шт. | - |
| 18. | Коробка ответвительная на стене | шт. | 4 |
| 19. | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления | Участок цепи | 2 |
| 20. | Припайка или отпайка одножильного провода в схемах приборов и рабочих мест | 100 концов жил | 0,1 |
| 21. | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25мм при толщине стен до 51см | 100шт. | 0,06 |
| 22. | Пробивка в бетонных стенах полах толщиной 100мм отверстий площадью до 20см2 | 100отвер. | 0,01 |
| 23. | Проверка всего технологического комплекса | комплекс | 1 |

4.2 Филиал №1, ул. Ставского, д.15

| № п/п | Наименование работ и затрат, матерьялов, изделий и конструкций | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100м | 0,4 |
| 2. | Кабели до 35 кв. в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м,кг, до 1 | 100м кабеля | 0,08 |
| 3. | Короб по стенам и потолкам | 100м | 0,64 |
| 4. | Провод в коробах, сечение мм2, до 35 | 100м | 1,6 |
| 5. | Провод ШВВП 2х0,75 | 1000м | 0,1 |
| 6. | Извещатели ПС автоматические дымовой, световой в нормальном исполнении | шт. | 16 |
| 7. | Извещатели дымовые датчики | шт. | 16 |
| 8. | Извещатель пожарный ручной | шт. | 2 |
| 9. | Приборы ППКОП «Гранит3» | шт. | 2 |
| 10. | Аккумулятор 7 а/ч | шт. | 2 |
| 11. | Табло сигнальное световое студийное или коридорное | шт. | 2 |
| 12. | Световое табло «Выход» | шт. | 2 |
| 13. | Гудок тревоги или сирена моломощная | шт. | 2 |
| 14. | Извещатель звуковой | шт. | 2 |
| 15. | Коробка ответвительная на стене | шт. | 8 |
| 16. | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления | Участок цепи | 2 |
| 17. | Припайка или отпайка одножильного провода в схемах приборов и рабочих мест | 100 концов жил | 0,12 |
| 18. | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25мм при толщине стен до 51см | 100шт. | 0,08 |
| 19. | Пробивка в бетонных стенах полах толщиной 100мм отверстий площадью до 20см2 | 100отвер. | 0,02 |
| 20. | Проверка всего технологического комплекса | комплекс | 1 |

4.3 Филиал №2, ул. Ботвина, д.13

| № п/п | Наименование работ и затрат, матерьялов, изделий и конструкций | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100м | 0,8 |
| 2. | Кабели до 35 кв. в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м,кг, до 1 | 100м кабеля | 0,14 |
| 3. | Короб по стенам и потолкам, длина м 2 | 100м | 2,2 |
| 4. | Провод в коробах, сечение мм2, до 35 | 100м | 3 |
| 5. | Провод ШВВП 2х0,75 | 1000м | 0,14 |
| 6. | Извещатели ПС автоматические дымовой, световой в нормальном исполнении | шт. | 16 |
| 7. | Извещатели дымовые датчики | шт. | 16 |
| 8. | Извещатель пожарный ручной | шт. | 3 |
| 9. | Приборы ППКОП «Кварц» | шт. | 1 |
| 11. | Аккумулятор 7 а/ч | шт. | 1 |
| 12. | Табло сигнальное световое студийное или коридорное | шт. | 3 |
| 13. | Световое табло «Выход» | шт. | 3 |
| 14. | Гудок тревоги или сирена маломощное | шт. | 1 |
| 15. | Извещатель звуковой | шт. | 1 |
| 16. | Коробка ответвительная на стене | шт. | 8 |
| 17. | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления | Участок цепи | 3 |
| 18. | Припайка или отпайка одножильного провода в схемах приборов и рабочих мест | 100 концов жил | 0,14 |
| 19. | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25мм при толщине стен до 51см | 100шт. | 0,11 |
| 20. | Пробивка в бетонных стенах полах толщиной 100мм отверстий площадью до 20см2 | 100отвер. | 0,03 |
| 21. | Проверка всего технологического комплекса | комплекс | 1 |

4.4 Книго-хранилище филиала №3 ул.Гоголя, д.12

| № п/п | Наименование работ и затрат, матерьялов, изделий и конструкций | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100м | 0,4 |
| 2. | Кабели до 35 кв. в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м,кг, до 1 | 100м кабеля | 0,1 |
| 3. | Короб по стенам и потолкам, длина м 2 | 100м | 0,62 |
| 4. | Провод в коробах, сечение мм2, до 35 | 100м | 1,1 |
| 5. | Провод ШВВП 2х0,75 | 1000м | 0,01 |
| 6. | Извещатели ПС автоматические дымовой, световой в нормальном исполнении | шт. | 14 |
| 7. | Извещатели дымовые датчики | шт. | 14 |
| 8. | Извещатель пожарный ручной | шт. | 1 |
| 9. | Приборы ППКОП «Гранит-3» | шт. | 1 |
| 10. | Аккумулятор 7 а/ч | шт. | 1 |
| 11. | Табло сигнальное световое студийное или коридорное | шт. | 1 |
| 12. | Световое табло «Выход» | шт. | 1 |
| 13. | Гудок тревоги или сирена маломощная | шт. | 1 |
| 14. | Извещатель звуковой | шт. | 1 |
| 15. | Коробка ответвительная на стене | шт. | 4 |
| 16. | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления | Участок цепи | 2 |
| 17. | Припайка или отпайка одножильного провода в схемах приборов и рабочих мест | 100 концов жил | 0,11 |
| 18. | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25мм при толщине стен до 51см | 100шт. | 0,09 |
| 19. | Пробивка в бетонных стенах полах толщиной 100мм отверстий площадью до 20см2 | 100отвер. | 0,02 |
| 20. | Проверка всего технологического комплекса | комплекс | 1 |

4.5 Филиал №3 ул. Гражданская, д.24

| № п/п | Наименование работ и затрат, матерьялов, изделий и конструкций | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100м | 0,6 |
| 2. | Кабели до 35 кв. в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м,кг, до 1 | 100м кабеля | 0,1 |
| 3. | Короб по стенам и потолкам, длина м 2 | 100м | 0,84 |
| 4. | Провод в коробах, сечение мм2, до 35 | 100м | 1,9 |
| 5. | Провод ШВВП 2х0,75 | 1000м | 0,1 |
| 6. | Извещатели ПС автоматические дымовой, световой в нормальном исполнении | шт. | 16 |
| 7. | Извещатели дымовые датчики | шт. | 16 |
| 8. | Извещатель пожарный ручной | шт. | 1 |
| 9. | Приборы ППКОП «Кварц» | шт. | 1 |
| 10. | Аккумулятор 7 а/ч | шт. | 1 |
| 11. | Табло сигнальное световое студийное или коридорное | шт. | 1 |
| 12. | Световое табло «Выход» | шт. | 1 |
| 13. | Гудок тревоги или сирена моломощная | шт. | 1 |
| 14. | Извещатель звуковой | шт. | 1 |
| 15. | Коробка ответвительная на стене | шт. | 6 |
| 16. | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления | Участок цепи | 3 |
| 17. | Припайка или отпайка одножильного провода в схемах приборов и рабочих мест | 100 концов жил | 0,09 |
| 18. | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25мм при толщине стен до 51см | 100шт. | 0,08 |
| 19. | Пробивка в бетонных стенах полах толщиной 100мм отверстий площадью до 20см2 | 100отвер. | 0,03 |
| 20. | Проверка всего технологического комплекса | комплекс | 1 |

4.6Филиал №4, пр. Гагарина, д.85

| № п/п | Наименование работ и затрат, матерьялов, изделий и конструкций | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100м | 0,5 |
| 2. | Кабели до 35 кв. в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м,кг, до 1 | 100м кабеля | 0,9 |
| 3. | Короб по стенам и потолкам, длина м 2 | 100м | 1,4 |
| 4. | Провод в коробах, сечение мм2, до 35 | 100м | 1,3 |
| 5. | Провод ШВВП 2х0,75 | 1000м | 0,9 |
| 6. | Извещатели ПС автоматические дымовой, световой в нормальном исполнении | шт. | 18 |
| 7. | Извещатели дымовые датчики | шт. | 18 |
| 8. | Извещатель пожарный ручной | шт. | 2 |
| 9. | Приборы ППКОП «Кварц» | шт. | 1 |
| 10. | Аккумулятор 7 а/ч | шт. | 1 |
| 11. | Табло сигнальное световое студийное или коридорное | шт. | 2 |
| 12. | Световое табло «Выход» | шт. | 2 |
| 13. | Гудок тревоги или сирена маломощная | шт. | 1 |
| 14. | Извещатель звуковой | шт. | 1 |
| 15. | Коробка ответвительная на стене | шт. | 6 |
| 16. | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления | Участок цепи | 2 |
| 17. | Припайка или отпайка одножильного провода в схемах приборов и рабочих мест | 100 концов жил | 0,08 |
| 18. | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25мм при толщине стен до 51см | 100шт. | 0,08 |
| 19. | Пробивка в бетонных стенах полах толщиной 100мм отверстий площадью до 20см2 | 100отвер. | 0,01 |
| 20. | Проверка всего технологического комплекса | комплекс | 1 |

4.7 Библиотека им. А.П. Гайдара, пр. Ленина, д.36/31

| № п/п | Наименование работ и затрат, матерьялов, изделий и конструкций | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100м | 0,8 |
| 2. | Кабели до 35 кв. в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м,кг, до 1 | 100м кабеля | 0,11 |
| 3. | Короб по стенам и потолкам, длина м 2 | 100м | 2,8 |
| 4. | Провод в коробах, сечение мм2, до 35 | 100м | 3,7 |
| 5. | Провод ШВВП 2х0,75 | 1000м | 0,11 |
| 6. | Извещатели ПС автоматические дымовой, световой в нормальном исполнении | шт. | 56 |
| 7. | Извещатели дымовые датчики | шт. | 56 |
| 8. | Извещатель пожарный ручной | шт. | 4 |
| 9. | Приборы ППКОП «Гранит-24» | шт. | 1 |
| 10. | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт. | 1 |
| 11. | Блок питания | шт. | 1 |
| 12. | Аккумулятор 7 а/ч | шт. | 3 |
| 13. | Табло сигнальное световое студийное или коридорное | шт. | 4 |
| 14. | Световое табло «Выход» | шт. | 4 |
| 15. | Блок речевого оповещения | шт. | 1 |
| 16. | Динамик 3вт | шт. | 4 |
| 17. | Оповещатель световой маяк | шт. | 1 |
| 18. | Коробка ответвительная на стене | шт. | 10 |
| 19. | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления | Участок цепи | 14 |
| 20. | Припайка или отпайка одножильного провода в схемах приборов и рабочих мест | 100 концов жил | 0,48 |
| 21. | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25мм при толщине стен до 51см | 100шт. | 0,24 |
| 22. | Пробивка в бетонных стенах полах толщиной 100мм отверстий площадью до 20см2 | 100отвер. | 0,01 |
| 23. | Проверка всего технологического комплекса | комплекс | 1 |

4.8 Филиал №7 пр. Ленина, д.19/24

| № п/п | Наименование работ и затрат, матерьялов, изделий и конструкций | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100м | 0,3 |
| 2. | Кабели до 35 кв. в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м,кг, до 1 | 100м кабеля | 0,08 |
| 3. | Короб по стенам и потолкам | 100м | 0,22 |
| 4. | Провод в коробах, сечение мм2, до 35 | 100м | 0,9 |
| 5. | Провод ШВВП 2х0,75 | 1000м | 0,4 |
| 6. | Извещатели ПС автоматические дымовой, световой в нормальном исполнении | шт. | 8 |
| 7. | Извещатели дымовые датчики | шт. | 1 |
| 8. | Извещатель пожарный ручной | шт. | 1 |
| 9. | Приборы ППКОП «Кварц» | шт. | 1 |
| 10. | Аккумулятор 1,2 а/ч | шт. | 1 |
| 11. | Табло сигнальное световое студийное или коридорное | шт. | 1 |
| 12. | Световое табло «Выход» | шт. | 1 |
| 13. | Гудок тревоги или сирена маломощная | шт. | 1 |
| 14. | Коробка ответвительная на стене | шт. | 2 |
| 15. | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления | Участок цепи | 1 |
| 16. | Припайка или отпайка одножильного провода в схемах приборов и рабочих мест | 100 концов жил | 0,08 |
| 17. | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25мм при толщине стен до 51см | 100шт. | 0,04 |
| 18. | Пробивка в бетонных стенах полах толщиной 100мм отверстий площадью до 20см2 | 100отвер. | 0,01 |
| 19. | Проверка всего технологического комплекса | комплекс | 1 |

Место выполнения работ: по следующим адресам:

4.1

Отделение ЦГБ им. Семевского: пр.Октябрьский, 116

4.2

Библиотека-филиал №1: ул. Ставского, 15

4.3

Библиотека-филиал №2: ул. Ботвина, д.13

4.4

Книго-хранилище филиала №3 ул.Гоголя, д.12

4.5

Библиотека-филиал №3: ул.Гражданская, д.24

4.6

Библиотека-филиал №4: пр.Гагарина, д.85

4.7

Детская библиотека им. А.П.Гайдара, пр. Ленина, д.36/31

4.8

Библиотека-филиал №7: пр.Ленина, д.19/24

Предложенная цена контракта

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении

(наименование организации – участника на размещение заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, нет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке лиц информацию, уточняющую представленные сведения.

Участник размещения заказа_______________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)				(подпись)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 14

г. Великие Луки                                                                                              «__» _______ 2008 г.

МУ «Комитет культуры Администрации города Великие Луки», именуемый в дальнейшем  «Заказчик», в лице __________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и _________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице

_______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

1. Предмет муниципального контракта.

1.1.  В соответствии с протоколом запроса котировок №___ на право заключения  муниципального контракта на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы речевого оповещения на объекте МУК  ЦГБ имени Семевского, «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства выполнить работы согласно  Приложения №1, которое является неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

1.2  За выполненную работу «Заказчик» обязуется оплатить «Исполнителю» ________ рублей.

2. Права и обязанности сторон.

2.1 «Заказчик» обязуется своевременно оплатить работу «Исполнителя» в соответствии с условиями  настоящего муниципального контракта.

2.2 «Исполнитель» обязуется приступить к работе не позднее 1 дня с момента подписания муниципального контракта.

2.3 «Исполнитель» обязуется безвозмездно устранять по требованию «Заказчика» недостатки и дефекты в работе.

2.4 Работы считаются выполненными после подписания сторонами акта о приемке законченных работ, оформленного в установленном порядке.

3. Порядок расчетов по муниципальному контракту

3.1.  Стоимость выполненных работ составляет:______ рублей (_________________)  в цену выполнения работ входит: НДС, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.2 Сроки и условия оплаты: безналичный расчет,  предоплата 30% от общей суммы контракта, а остальная часть оплаты по факту выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» в течение двадцати банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.

4. Условия выполнения работ

4.1. Сроки выполнения работ: до 31 декабря 2008года.

5. Ответственность сторон

4.1. «Исполнитель» гарантирует своевременное выполнение работ  на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы звукового оповещения на объекте МУК ЦГБ имени Семевского в соответствии с Приложением №1.

4.2 «Исполнитель» осуществляет гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев.			4.3 В случае если сроки выполнения работ не соблюдаются , « Исполнитель» выплачивает «Заказчику»  неустойку в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации .                												 4.4 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5. Форс-мажор

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему муниципальному контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения, постановлений правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего муниципального контракта. При этом срок исполнения обстоятельств по данному муниципальному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий муниципальный контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

6. Срок действия муниципального контракта

Муниципальный контракт вступает в силу после подписания его сторонами и действует до момента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему муниципальному контракту.

7. Порядок решения споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим муниципальным контрактом, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сторонами, они подлежат разрешению  в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Реквизиты и подписи сторон

«Заказчик» МУ «Комитет культуры Администрации города Великие Луки», 182100, Псковская область, г. Великие Луки, ул. К. Либнехта, 9/14 ИНН 6025001448, КПП 602501001, р/с 40204810800000000028 ГРКЦ ГУ Банка России по Псковской области г. Псков л/с 03508011152 БИК 045805001

«Подрядчик»

Подписи и печати сторон

«ЗАКАЗЧИК»                                                                                       «ПОДРЯДЧИК»

______________                                                           			 ___________